青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区红石崖街道办事处团结路海尔工业4.0园区内 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 徐雪灵 |  | 联系电话 |  |  | / |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王 蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王蕙 | 项目负责人 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 刘颖 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）PB0120220015 |  |
|  | 陈美静 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）JB0120210034 |  |
|  | 高珊珊 | 公共卫生人员 |  |  | （鲁）PB0120210017 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 1.企业规模及行业类别：小型 C2922/塑料板、管、型材制造 - 2.主要原辅材料：聚氯乙烯树脂、橡胶磁条、纯净水 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 公司现有劳动定员60人（女工24人），其中生产车间53人（女工21人），维修工1人，安全员1人（女工1人），行政后勤管理人员5人（女工2人）。 - 根据生产需要，生产车间实行12h二班工作制，粉碎工、维修工、安全员实行12h一班工作制，后勤管理人员实行8h常白工作制，均为每周工作6天，年工作300天。 - 5.用人单位概况： - 青岛凯迪来科技有限公司是青岛新材料科技工业园发展有限公司（城阳）于2018年3月1日在西海岸新区成立的子公司，是一家从事家电零部件、模具、机械设备及原辅材料的研发、生产及销售的企业。青岛凯迪来科技有限公司位于青岛西海岸新区前湾港路236号海尔工业园C座，因公司发展需要于2019年在青岛西海岸新区红石崖街道办事处团结路海尔工业4.0园区内建设冰箱用塑化成型零部件建设项目，称为青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）。 - 青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）位于青岛西海岸新区红石崖街道办事处团结路海尔工业4.0园区A06座内，总投资330万元，租赁青岛海尔特种制冷电器有限公司厂房一层东侧部分进行生产经营，建筑面积约792㎡。公司于2019年11月正式投产运行，目前年生产冰箱门封条约310万条。 - 公司自投产运行以来职业病防护设施运行正常，运行后没有发生过人员中毒、窒息等职业卫生事故。 - 用人单位于2022年3月委托青岛华通检测评价有限公司进行首次职业病危害现状评价。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元; 岗位; 工种; 接触 人数; 班制 d/w; 接触时间h/d; 职业病危害因素; 作业 方式; 危害因素产生环节. 生产单元; 挤出区; 开机工; 6; 6; 9; 噪声、高温、氯化氢及盐酸、苯、甲苯、氯乙烯、一氧化碳、氯; 机械; 开机工在进行挤出机操作和运行巡检的过程中会接触到设备运行过程中产生的噪声、高温及PVC颗粒加热熔融时可能产生的氯化氢及盐酸、苯、甲苯、氯乙烯、一氧化碳、氯等因素。. 挤出区; 加料工; 1; 6; 9; 噪声、聚氯乙烯粉尘; 手工; 加料工将PVC颗粒投入挤出机料斗内的过程会接触到聚氯乙烯粉尘和现场设备运行时产生的噪声。. 冷却裁断区; 切边工; 1; 6; 9; 噪声; 机械; 切边工在进行设备操作和巡检过程中会接触到设备运行时产生的噪声。. 穿磁区; 穿磁工; 5; 6; 9; 噪声; 机械+手工; 穿磁区穿磁工、下件工，打孔区打孔工在进行设备操作和现场作业过程中会接触到设备运行时产生的噪声。. 穿磁区; 下件工; 1; 6; 9; 噪声; 手工. 打孔区; 打孔工; 2; 6; 9; 噪声; 机械+手工. 焊接区; 焊接工; 22; 6; 9; 噪声、高温、氯化氢及盐酸、苯、甲苯、氯乙烯、一氧化碳、氯; 机械+手工; 焊接工在进行热熔焊接过程中会接触到设备运行过程中产生的噪声、高温及PVC密封条加热熔融时可能产生的氯化氢及盐酸、苯、甲苯、氯乙烯、一氧化碳、氯等因素。. 粉碎区; 粉碎工; 1; 6; 0.5; 噪声、聚氯乙烯粉尘; 机械+手工; 粉碎工在进行废料粉碎作业时会接触到聚氯乙烯粉尘和设备运行时产生的噪声。. 辅助生产单元; 挤出区; 挤出班长; 1; 6; 9; 噪声; 巡检; 挤出班长和焊接班长在进行现场生产巡检时均会接触到现场设备运行产生的噪声。. 焊接区; 焊接班长; 2; 6; 9; 噪声; 巡检. 检品区; 全检工; 8; 6; 9; 噪声; 手工; 全检工和配送工在进行产品检验和物料转运配送过程中会接触到现场设备运行产生的噪声。. 检品区; 配送工; 3; 6; 9; 噪声; 机械+手工. 维修; 维修工; 1; 6; 0.5; 噪声; 巡检; 维修工在进行现场设备巡检维修时、安全员在进行现场安全巡检及监督检查时均会接触到现场设备运行产生的噪声。. 安全; 安全员; 1; 6; 0.5; 噪声; 巡检. 合计人数; 55. 7.职业病危害因素检测超标情况：生产车间穿磁区穿磁工、下件工作业岗位噪声强度＞85 dB（A）、＜90 dB（A）属于轻度危害作业等级。 |
| 评价结论： 青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 评价; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 基本符合; ——. 2; 生产工艺与设备布局; 符合; ——. 3; 建筑卫生学; 符合; ——. 4; 职业病危害因素; 部分符合; 生产车间穿磁区穿磁工、下件工作业岗位噪声强度均高于85dB(A)。. 5; 职业病防护设施与应急救援设施; 部分符合. 6; 职业健康监护; 部分符合; 职业健康体检职业病危害因素未涵盖公司全部危害因素，年体检人数未涵盖公司全部接害人员，复检人员未进行复检，且公司历年体检数据保存不完整。. 7; 个人防护用品; 部分符合; 挤出区挤出工、焊接区焊接工需配备防毒口罩。粉碎区粉碎工佩戴耳塞后仍不能达到降噪要求，建议更换。. 8; 辅助用室; 部分符合; 未设置更存衣室。. 9; 职业卫生管理; 职业病危害防治责任制度; 符合; ——. 职业病危害警示与告知制度; 部分符合; 公司生产车间公告栏未进行职业病危害因素检测结果、职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值等的公示；生产车间内产生职业病危害的作业岗位未设置警示标识和告知卡。. 职业病防治宣传教育培训制度; 符合; ——. 职业病危害监测及评价管理制度; 部分符合; 往年定期检测数据未提供，未进行工作场所职业病危害因素日常监测工作。. 职业病危害事故处置与报告制度; 符合; ——. 职业病危害应急救援与管理制度; 符合; ——. 岗位职业卫生操作规程; 符合; ——. 职业病防治计划、实施方案; 符合; ——. 职业病危害项目申报制度; 部分符合; 近年来的职业病危害申报回执及相关数据缺失。. 职业病危害防治经费; 符合; ——. 职业卫生档案; 部分符合; 已建立的职业卫生档案未进行分类管理，内容尚不全面，各项工作记录存在缺失情况。. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年3-5月依据相关法律法规、标准规范对青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛凯迪来科技有限公司（中德工厂）在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |