青岛洋泰金属制品有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛洋泰金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 山东省青岛市黄岛区奋进路500号1栋 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 潘香玉 |  | 联系电话 |  |  | 18561504787 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王 蕙 | 工程师 |  |  | PB0120210012 |  |
|  | 宋海燕 | 工程师 |  |  | PB0120220016 |  |
|  | 陈美静 | 工程师 |  |  | JB0120210034 |  |
|  | 宋 航 | 检测员 |  |  | JB0120210027 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 1.企业规模及行业类别：小型 C3311/制造业（金属制品业/金属结构制造） - 2.主要原辅材料：酸洗钢、钢筋、切削液、防锈剂、脱脂剂、焊接件、冲压件 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 公司现有劳动定员72人（女工18人）。根据生产需要，公司主要分为两班两运转，均为每周工作6天。 - 5.用人单位概况： - 青岛洋泰金属制品有限公司成立于2012年4月，经营范围包括一般经营项目:新型压缩机配件、家电、汽车用零配件及相关金属制品加工与销售。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价 单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 作业方式; 接触时间; 接触人数. 生产单元; 生产车间; 操作工; 铜焊; 铜烟、一氧化碳、噪声; 机械; 9h; 4. 操作工; 顶盖线; 噪声; 机械; 9h; 12. 操作工; 外壳线; 噪声; 机械; 9h; 12. 操作工; 双头车; 噪声; 机械; 9h; 4. 模修工; 打磨机; 砂轮磨尘、噪声; 机械; 1h; 6. 模修工; 磨床; 噪声; 机械; 1h. 模修工; 铣床; 噪声; 机械; 2h. 模修工; 钻床; 噪声; 机械; 2h. 模修工; 线切割; 噪声; 机械; 1h. 模修工; 车床; 噪声; 机械; 2h. 操作工; 外车销线; 噪声; 机械; 9h; 10. 冲压工; 大冲床; 噪声; 机械; 9h; 6. 冲压工; 小冲床; 噪声; 机械; 9h; 4. 操作工; 攻丝; 噪声; 机械; 9h; 4. 操作工; 切管; 噪声; 机械; 9h; 4. 操作工; 制管; 噪声; 机械; 9h; 6. 接触人数合计; 72. 7.职业病危害因素检测超标情况：无超标。 |
| 评价结论： 青岛洋泰金属制品有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 评价; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 符合; ——. 2; 生产工艺与设备布局; 部分符合; 高噪声设备与低噪声设备未隔离设置. 3; 建筑卫生学; 符合; ——. 4; 职业病危害因素; 部分符合; 部分岗位噪声超标. 5; 职业病防护设施与应急救援设施; 符合; ——. 6; 职业健康监护; 符合; ——. 7; 个人防护用品; 部分符合; 建议为铜焊岗位配备防尘毒口罩，噪声超标岗位配备耳塞+耳罩. 8; 辅助用室; 部分符合; 未设休息区. 9; 职业卫生管理; 职业病危害防治责任制度; 符合; ——. 职业病危害警示与告知制度; 部分 符合; 办公厂区内未设立职业卫生公告栏，工作场所设置的警示标识存在种类不全、设置不规范的情况。. 职业病防治宣传教育培训制度; 符合; ——. 职业病危害监测及评价管理制度; 符合; ——. 职业病危害事故处置与报告制度; 符合; ——. 职业病危害应急救援与管理制度; 符合; ——. 岗位职业卫生操作规程; 符合; ——. 职业病防治计划、实施方案; 符合; ——. 职业病危害项目申报制度; 符合; ——. 职业病危害防治经费; 符合; ——. 职业卫生档案; 部分符合; 内容尚不全面，需不断更新、补充、完善。. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年3-4月依据相关法律法规、标准规范对青岛洋泰金属制品有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛洋泰金属制品有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |