青岛洛克斯工具有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛洛克斯工具有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区胶南街道办东元路977号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 于伟 |  | 联系电话 |  |  | 13573879763 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 宋海燕 |  |  | 联系电话 |  | / |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 宋海燕 | 项目负责人 |  |  | （鲁）PB0120220016 |  |
|  | 卢禹杉 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）PB0120210016 |  |
|  | 刘彩娟 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）JB0120210025 |  |
|  | 金城江 | 公共卫生人员 |  |  | （鲁）PB0120210010 |  |
|  | 卢禹杉 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）PB0120210016 |  |
|  | 冯国君 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： 1.企业规模及行业类别：小型 C2911/轮胎制造 2.主要原辅材料：再生胶、氧化锌、钢圈、帘子线等 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 公司现有劳动定员19人，其中女工9人，硫化工实行8h二班工作制，其余劳动者实行8h一班工作制，每周工作6天，年工作300天。5.用人单位概况： - 青岛洛克斯工具有限公司成立于2012年，公司位于青岛西海岸新区胶南街道办东元路977号，主要生产摩托车外胎，生产车间占地面积为1098平方米，总投资400万元。 - 公司自投产运行以来职业病防护设施运行正常，运行后没有发生过人员中毒、窒息等职业卫生事故。 - 用人单位于2022年11月委托青岛华通检测评价有限公司进行首次职业病危害现状评价。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元; 车间; 岗位; 工种; 接触人数; 接触时间; 职业病危害因素; 作业方式. 生产单元; 生产车间; 配料; 硫化工; 4; 1h; 其他粉尘、氧化锌; 定岗. 硫化机; 7h; 苯乙烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、正己烷、正庚烷、戊烷、二氧化硫、硫化氢、高温、噪声; 定岗. 生产单元; 生产车间; 密炼机; 炼胶工; 2; 5h; 其他粉尘、苯乙烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、正己烷、正庚烷、戊烷、噪声; 定岗. 开炼机; 炼胶工; 1; 5h; 苯乙烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、正己烷、正庚烷、戊烷、噪声; 定岗. 压延机; 2h; 噪声. 成型机; 成型工; 7; 6h; 噪声; 定岗. 裁布机; 操作工; 1; 6h; 噪声; 定岗. 去毛刺; 操作工; 1; 6h; 其他粉尘、噪声; 定岗. 辅助生产单元; 车间外; 空压机; 巡检工; 1; 0.5h; 噪声; 巡检. 环保 风机; 0.5h; 噪声. 配电室; 配电柜; 0.5h; 1Hz~100kHz电场和磁场. 7.职业病危害因素检测超标情况：无。 |
| 评价结论： 青岛洛克斯工具有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 部分符合; 2020年及2021年均未作职业健康检查，未对2022年职业病危害相关指标异常人员进行复检. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 未设更衣柜. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 需进行不断更新、补充、完善。. 12.职业病危害告知; 部分符合; 未设职业卫生公告栏，警示标识及告知卡的存在种类不全、设置不规范。. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.往职业卫生评价建议落实情况; --; --. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年11月~2023年03月依据相关法律法规、标准规范对青岛洛克斯工具有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛洛克斯工具有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |