青岛金隽铭船舶表面处理有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区大珠山北路889号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 臧春彦 |  | 联系电话 |  |  | 13854223855 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王蕙 | 工程师 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 刘颖 | 工程师 |  |  | （鲁）PB0120220015 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 企业规模及行业类别：小型 C3360/金属表面处理及热处理加工 - 主要原辅材料：盐酸、氢氧化钠、助镀剂、磷化液、锌锭、焊材、天然气、自喷漆 3.主要工艺： 加工件 酸洗 水洗 助镀 冷却 钝化 表面处理 打包 氨水、氯化锌、氯化铵 热浸锌 盐酸 锌锭 钝化剂 自喷锌 热浸锌处理工艺流程图 加工件 酸洗 水洗 中和 磷化 氢氧化钠 表调 盐酸 钛白粉 磷化液 打包 水洗 酸洗磷化处理工艺流程图 - 4.工作制度与劳动定员： - 用人单位劳动定员193（女工5）人，其中生产劳动定员181人，后勤管理人员12人。用人单位工作制度为8h白班及8h三班制，每周工作5天，年工作约265天。 - 5.用人单位概况： - 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司，成立于2009年12月07日，租赁中铝青岛轻金属有限公司厂房进行镀锌件的表面处理工作，用人单位经营范围为：金属材料加工制作及镀锌、镀铬（不含氰电镀项目），金属表面处理；货物进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 - 用人单位自投入生产以来至此次职业病危害现状评价，生产状况未发生变化、防护设施正常运行、未发生职业病危害事故。 - 产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 班组; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间h/d; 接触人数. 小件车间; 酸洗工; 酸洗池; 氯化氢及盐酸、噪声; 3; 3. 助镀池; 氨、氯化氢及盐酸、其他粉尘、噪声; 3. 镀锌工; 镀锌池; 氧化锌、高温、噪声、甲烷; 3; 18. 钝化池; 钼，可溶性化合物、丙烯酸、过氧化氢、噪声; 3. 表面处理工; 打磨机; 砂轮磨尘、噪声; 3; 21. 补锌; 溶剂汽油; 3. 大件车间; 镀锌工; 镀锌池; 氧化锌、高温、噪声; 3; 18. 钝化池; 钼，可溶性化合物、丙烯酸、过氧化氢、噪声; 3. 表面处理工; 打磨机; 砂轮磨尘、噪声; 3; 24. 补锌; 溶剂汽油; 3. 酸洗车间; 酸洗工; 酸洗池; 氯化氢及盐酸、噪声; 3; 3. 助镀池; 氨、氯化氢及盐酸、其他粉尘、噪声; 3. 磷化车间; 磷化工; 酸洗池; 氯化氢及盐酸、噪声; 1.5; 3. 中和池; 氢氧化钠、氯化氢及盐酸、噪声; 1.5. 表调池; 二氧化钛粉尘、噪声; 1.5. 磷化池; 磷酸、磷化氢、噪声; 1.5. 辅助; 电工; 配电柜; 1Hz~100kHz电场和磁场; 0.5; 1. 空压机; 噪声; 0.5. 维修; 维修工; 电焊机; 电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、紫外辐射、噪声; 1; 1. 总计; 92. - 职业病危害因素检测超标情况：无 |
| 评价结论： 青岛金隽铭船舶表面处理有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.; 总体布局; 符合; --. 2.; 设备布局; 符合; --. 3.; 建筑卫生学; 符合; -. 4.; 职业病危害因素; 符合; -. 5.; 职业病防护设施; 基本符合; - 酸洗车间局部防护设施控制点风速不符合标准要求。. 6.; 应急救援设施; - 基本符合; - 1.酸洗车间、磷化车间、钝化池未设置喷淋洗眼装置； - 2.未配制治理酸碱灼伤药品。. 7.; 职业健康监护; - 基本符合; - 1.2022年未针对溶剂汽油、电工作业、氨进行职业健康检查； - 2.未进行上岗前职业健康检查。. 8.; 个人防护用品; 基本符合; - 配备的滤毒盒不能有效防护无机蒸汽及气体。. 9.; 辅助用室; 基本符合; 未设置更衣柜。. 10.; 职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.; 职业卫生管理制度; 基本符合; - 未制定《岗位职业卫生操作规程》； - 未进行化学品灼伤应急演练； - 职业卫生档案尚需继续补充完善。. 12.; 职业病危害告知; 基本符合; - 警示标识设置不规范、不全面； - 公告栏未张贴职业卫生相关内容。. 13.; 职业卫生培训; 符合; --. 14.; 职业病危害项目申报; 符合; --. 15.; 既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2023年3月依据相关法律、法规、标准规范对青岛金隽铭船舶表面处理有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛金隽铭船舶表面处理有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，有针对性的对关键控制岗位进行重点检测与评价。 |  |  |  |  |  |  |